Widerstand und Berechnung

# SMD Widerstand von oben  43 

#### Berechungsgrundlage

Der Teiler sind die Amp. laut Angabe des Herstellers.

20 mAp sind 0,02 Amp. = Teiler

Die Einbaurichtung ist unerheblich, rechts wie links gleich.

Formel zum berechnen des Widerstandes

LED gelb 2,0 Volt max.
1x LED     23 Volt - 2,0 Volt(gelb) = 21 Volt : 0,02 Amp. = 1050
                                      gibt es nicht ~ also  1100  Ohm

3x LED     23 Volt - 6,0 Volt (gelb) = 17,0 : 0,02 Amp. = 850 = 910  Ohm

LED weiß 3,2 Volt max.
1x LED     23 Volt – 3,2 Volt (weiß) = 19,8 Volt : 0,02 Amp. = 990
                                        gibt es nicht ~ also  1000  Ohm

3x LED     23 Volt – 9,6 Volt (weiß) = 13,4 Volt : 0,02 Amp. = 670
                                         gibt es nicht ~ also  680  Ohm