Führerstandbeleuchtung

Vielen Dank für den Kauf dieses Bausatzes, ich hoffe er entspricht Ihren Vorstellungen.

- Legen Sie sich die Platine mit dem kleinen Minus nach rechts unten zurecht.

- Stellen Sie Ihre Lötstation auf ca. 350 C.

- Legen Sie sich Ihre LED zurecht, - Pol nach rechts.

- Löten Sie auf alle Lötpatts die für Widerstand, LED, Diode ausgespart sind auf einer Seite einen Tupfer Lötzinn.

- Nehmen Sie eine Pinzette und fangen bei der Diode an diese zu fixieren, halten Sie dabei die Diode mit der Pinzette fest und erwärmen den aufgetragenen Lötpunkt ( der schwarze Ring der Diode muss links sein).

- Jetzt löten Sie die LED auf die Platine im gleichen Verfahren wie die Diode und zum Schluss den Widerstand ( Polarität der LED beachten, - Pol rechts ).

- Nun setzten Sie den zweiten Lötpunkt an den Bauteilen.

- Funktionstest, die LED muss leuchten egal ob Sie den Pluspol ihrer Stromquelle an den  linken Lötpatt oder den rechten halten, sollte keine Funktion eintreten, ist die LED oder die Diode falsch eingebaut, aber nur wenn Sie die Kabel an die richtige Leiterbahn anschließen leuchten die Dioden auch wirklich hell.

- Zum Schluss setzten Sie noch 2 Lötpunkte auf die unteren freien Lötpatts, zum anschließen

der Kabel.

Hier meine Adresse falls Sie Probleme haben sollten,

Ernst Mayer  Mühlberg 36  27116 Mössingen / Öschingen

Tel. / Fax : 07473 – 271460

E-Mail : EiMo350Shop@t-online.de